HDD 40 Gb IDE TOSHIBA MK4026GAX 2.5" UDMA100 5400 rpm

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | TOSHIBA |
| Модель | 40 Гб MK4032GAX |
| Головки | 3 |
| Число дисков | 2 |
| Максимальные перегрузки | 800G в выключенном состоянии, синусоида, 1 мс, до 200G при работе, синусоида, 2 мс |
| Параметры производительности |  |
| Буфер | 8.192 Мб |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 оборотов/мин. |
| Среднее время доступа | 12 мс |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 мс |
| Скорость обмена между носителем и контроллером | 218 - 429 Мбит/сек |
| Пропускная способность интерфейса | 100 Мб/сек |
| Интерфейс |  |
| Интерфейс | IDE, поддержка ATA-5 ¦ Подходящий контейнер для HDD |
| Питание |  |
| Потребление энергии | 2.2 Вт в режиме поиска, 1.9 Вт при чтении/записи, 0.6 Вт в режиме idle, 4.5 Вт при старте |
| Потребительские свойства |  |
| Формат | 2.5" |
| Уровень шума | 33 дБ в режиме поиска |
| Прочее |  |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 69.85 x 9.5 x 100 мм |
| Рабочая температура | 5 ~ 55°C |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10 х 7 х 1 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.091 кг |
| Внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | www.toshiba-europe.com |