ASUS A7V133-C SocketA(462)

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | ASUS |
| Описание | Материнская плата под AMD Athlon/Duron с поддержкой PC133 и AGP 4х; рекомендуется устанавливать в корпуса с блоком питания мощностью не менее 230 ватт. От A7V133 отличается отсутствием IDE контроллера PROMISE |
| Установка частоты | Через BIOS или с помощью DIP-переключателей |
| Умножение | Определяется процессором |
| BIOS | Award |
| Формат платы | ATX; 30.5 x 24.5 см |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket462 (A) |
| Поддержка типов процессоров | Athlon Thunderbird, Duron ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | VIA KT133A ¦ характеристики чипсета |
| Частота шины | 100, 103*, 105*, 110*, 133 МГц - выставляется с помощью DIP-переключателей; передача данных ведется на обоих фронтах сигнала |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DIMM | 3 |
| Тип поддерживаемой памяти | SDRAM PC100, PC133 и VC133 |
| Max объем оперативной памяти | 1.5 Гб |
| Разъемы и выходы |  |
| Количество разъемов ISA/PCI/AGP | 0/5/1; поддержка AGP Pro / AGP 4х; разъем AMR |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Поддержка UDMA/100 | Да |
| Логистика |  |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.55 кг |