ASUS A8V-E SE (RTL) Socket939

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | ASUS |
| Модель | A8V-E SE |
| Экспериментальные частоты шины | Изменение опорной частоты от 200 до 400 МГц с шагом 1 МГц |
| Процессор |  |
| Частота шины | 1600 ~ 2000 МГц |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket939 |
| Поддержка типов процессоров | Athlon 64, Sempron, Athlon 64FX, Athlon 64 X2 ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | VIA K8T890 + VT8237R ¦ характеристики чипсета |
| Аудио |  |
| Звук | 8-канальный AC 97 кодек RealTek ALC850 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM |
| Max объем оперативной памяти | 4 Гб (определяется процессором) |
| Конфигурация |  |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, JBOD массивов из 2x Serial ATA устройств |
| Сеть | Сетевой контроллер Marvell 88E8053 10/100/1000 Мбит/сек |
| BIOS | Award BIOS, 4Мбит |
| Разъемы и выходы |  |
| Количество разъемов PCI | 3 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x, 2 слота 1x |
| Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/133 | 2 канала с возможностью подключения 4ч устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Surround-out, Sub/center-out) |
| Охлаждение |  |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool 'n' Quiet, ASUS Q-Fan 2. |
| Питание |  |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. ¦ совместимые БП |
| Совместимость |  |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| Прочее |  |
| Прочее | Технологии ASUS: AI NET, AI BIOS, ASUS MyLogo2, ASUS POST Reporter, ASUS C.P.R. ASUS MyLogo2, ASUS Multi-language BIOS, ASUS Instant Music, ASUS EZ Flash, ASUS Q-Fan2 |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.4 х 7.1 х 26.7 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.324 кг |