ASUS M2N68-AM SE2 (RTL) SocketAM2

| Основные |  |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | FDD интерфейса нет |
| Производитель | ASUS |
| Модель | M2N68-AM SE2 |
| Процессор |  |
| Частота шины | 1600 ~ 2000 МГц |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2 |
| Поддержка типов процессоров | Phenom, Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 (Agena, Brisbane, Deneb, Heka, Kuma, Lima, Manila, Orleans, Rana, Sparta, Toliman, Windsor) ¦ Совместимые процессоры |
| Энергопотребление процессора | До 95 Вт |
| Чипсет мат. Платы | nVidia GeForce 7025/nForce 630a (MCP68SE) ¦ характеристики чипсета |
| Видео |  |
| Видео M/B | GeForce 7025; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; в качестве видеопамяти используется до 256 Мб оперативной памяти |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 1920x1440 @ 75 Гц |
| Аудио |  |
| Звук | 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR2 | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR2. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора ¦ Совместимая память |
| Конфигурация |  |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1 из Serial ATA устройств. |
| Сеть | Интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Realtek RTL8201CP 10/100 Мбит/сек |
| BIOS | AMI BIOS, 8 Мбит |
| Разъемы и выходы |  |
| Количество разъемов PCI | 1 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 1x, 1 слот 16x |
| Serial ATA-II | 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств |
| Поддержка UDMA/133 | 1 канал с возможностью подключения 2x устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in |
| Охлаждение |  |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool 'n' Quiet, ASUS Q-Fan. |
| Питание |  |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. ¦ совместимые БП |
| Совместимость |  |
| Формат платы | microATX (244 x 203 мм) |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.2 x 26.3 x 5.3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.886 кг |