ASUS M2N-MX SE Plus (RTL)SocketAM2+

| Основные |  |
| --- | --- |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. ¦ совместимые БП |
| Производитель | ASUS |
| Модель | M2N-MX SE Plus |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool 'n' Quiet, ASUS Q-Fan. |
| BIOS | AMI BIOS, 4 Мбит |
| Формат платы | microATX, (244 x 194 мм) |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket AM2 plus, Socket AM2 |
| Поддержка типов процессоров | Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 (Agena, Kuma, Rana, Toliman, Windsor, Brisbane, Orleans, Lima, Sparta, Manila) ¦ Совместимые процессоры |
| Энергопотребление процессора | До 95 Вт |
| Чипсет мат. Платы | nVidia GeForce 6100/nForce 430 MCP (MCP61P) ¦ характеристики чипсета |
| Частота шины | 1600 ~ 2000 МГц |
| Видео |  |
| Видео M/B | GeForce 6100; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; максимальное разрешение 1920x1440@75Hz; в качестве видеопамяти используется до 128 Мб оперативной памяти |
| Аудио |  |
| Звук | 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR2 | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR2. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора ¦ Совместимая память |
| Конфигурация |  |
| Сеть | Интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня 10/100 Мбит/сек |
| Разъемы и выходы |  |
| Количество разъемов PCI | 2 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x |
| Serial ATA-II | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/133 | 1 канал с возможностью подключения 2x устройств. |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1 из Serial ATA устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-in, Mic-in, Line-out |
| Прочее |  |
| Прочее | AMD Live! Ready |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.1 х 26.9 х 5.1 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.012 кг |