MB socket AM2 ASUS M2NPV-VM

| Описание: MB socket AM2 ASUS M2NPV-VM |  |
| --- | --- |
| Производитель | ASUS |
| Модель | M2NPV-VM |
| Основные характеристики |  |
| Тип | материнская плата |
| Чипсет | NVIDIA GeForce 6150 |
| Разъем | socket AM2 |
| Форм фактор | микро ATX |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Athlon 64 X2 • Windsor • FSB: 1.0 ГГц AMD Athlon 64 • Orleans • FSB: 1.0 ГГц AMD Sempron • Manila • FSB: 800 МГц AMD Athlon 64 FX • Windsor • FSB: 1.0 ГГц "более детальную информацию о совместимости процессоров проверяйте на официальном сайте производителя" |
| Частота шины | 200 МГц |
| Оперативная память | PC6400 DDR2 SDRAM - 4 x DIMM 240-pin слот. - расширяется до 8 ГБ - небуферизованн. |
| Видеоконтроллер | на основе чипсета NVIDIA GeForce 6150 - PCI Express x16 - 1920 x 1440 / 16 млн. @ 75 Гц |
| Видеопамять | совмещенная, видеоконтроллер использует часть установленной оперативной памяти |
| Аудио контроллер | на основе чипсета Analog Devices ADI 1986A - 5.1-канал. звук поддерживает стандарты: - AC'97 - Microsoft DirectSound |
| Сетевой адаптер | на основе чипсета nVIDIA nForce 430 - Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet сетевые стандарты: - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) |
| Дополнительные характеристики |  |
| Контроллер ввода / вывода | • Ultra ATA/133 • nVIDIA nForce 430 - 2 -канала с поддержкой до 4 устройств - ------------------------------------------- • Serial ATA II RAID • nVIDIA nForce 430 - 4 -канала с поддержкой до 4 устройств - RAID: (0, 1, 0+1, 5, JBOD) - ------------------------------------------- • FireWire - ------------------------------------------- • USB 2.0 • nVIDIA nForce 430 - ------------------------------------------- • FDD • nVIDIA nForce 430 - 1 -канал с поддержкой до 2 устройств |
| Слоты | · PCI Express x16 · 2 x PCI · PCI Express x1 |
| Внутренние интерфейсы | 1 x FireWire 2 x USB 2.0 • USB (pin header) 1 x ТВ выход 1 x игровой порт/MIDI • 16-pin разъем 1 x последовательный • 10-pin разъем 4 x Serial ATA II RAID • 7-конт. (SATA) 1 x FDD • 34-pin IDC 1 x аудио вход / выход • 10-pin разъем 2 x Ultra ATA/133 • 40-pin IDC 1 x вход CD • 4-pin header 1 x SPDIF |
| Внешние интерфейсы | 1 x клавиатура • 6-pin мини DIN 1 x мышь • 6-pin мини DIN 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 4 x USB 2.0 • Тип A 1 x DVI-I • 24-pin Molex 1 x VGA • HD-15F 1 x параллельный • DB-25F 1 x FireWire • 6-pin 1 x линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео 1 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм |
| BIOS | Award (флэш) |
| Функции BIOS | - Plug and Play - DMI 2.0 - WfM 2.0 - SMBIOS 2.3 |
| Свойства / особенности | - Wake-on-LAN - Wake-on-ring - контроль за температурой процессора / корпуса - контроль напряжения электротока в системе - мониторинг кулера - установка напряжения для PCI Express x16 - установка напряжения модулей памяти - установка напряжения ядра процессора - установка частоты шины процессора с шагом 1МГц |
| Технические характеристики |  |
| Размер | 24.5 x 24.5 см |