ASRock P4i48/L Socket478 i848P

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | ASRock |
| Модель | P4i48/L |
| Процессор |  |
| Частота шины | 400, 533, 800 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket478 |
| Поддержка типов процессоров | Pentium 4, Celeron. (Northwood, Prescott) ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | Intel 848P (RG82848P + FW82801DE (ICH5)) ¦ характеристики чипсета |
| Аудио |  |
| Звук | 6-канальный кодек AC97 C-media CMI9739A. |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM 1 модуль PC3200 (DDR400), 2 модуля PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200). |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC-3200 (DDR 400 МГц) ¦ Совместимая память |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Конфигурация |  |
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek RTL8101BL 10/100 Мбит/сек |
| BIOS | AMI, 2 Мбит |
| Разъемы и выходы |  |
| AGP | 4x/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 5 |
| Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Поддержка UDMA/100 | 2 канала с возможностью подключения 4х устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (line-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость |  |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Формат платы | ATX; 218 x 305 мм |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.5 х 24.5 х 5.8 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.058 кг |