Материнская плата Canyon 916GM-L Socket-478

| Наименование платы | Canyon 916GM-L |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Pentium 4 (Willamette/Northwood) с частотой шины 400/533/800 МГц; Intel Celeron (Willamette/Northwood) с частотой шины 400МГц; Разъем Socket 478; Поддержка процессоров с технологией HyperThreading |
| Чипсет | - Северный мост Intel® 82865G Memory Controller Hub (GMCH); - Южный мост Intel® 82801EB Enhanced I/O Controller Hub (ICH5); - Шина между мостами - Hub Link 1.5; |
| Системная память | - Два 184-х контактных слота для DDR SDRAM DIMM - Максимальный объем памяти 2 Гбайт - Поддерживается память типа PC2100/2700/3200 |
| Графика | - Слот AGP, поддерживающий режим 4X8X; - Встроенное графическое ядро Intel Extreme Graphics 2 |
| Возможности расширения | - Три 32-х битных PCI Bus Master слотов; - Восемь портов USB 2.0 (4 встроенных + 4 дополнительных); - Встроенный звук AC'97; - Сетевой контроллер 10100 Ethernet; |
| Возможности для разгона | - Изменение частоты FSB от 100 до 255 Мгерц с шагом 1 Mhz; |
| Дисковая подсистема | - 2 канала UltraDMA/100/66/33 Bus Master IDE (с поддержкой до 4 ATAPI-устройств) - Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM |
| BIOS | - 2MBit Flash ROM - Award BIOS Phoenix с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features и Trend Chip Away Virus |
| Разное | - Один порт для FDD, один последовательный и один параллельный порт, порты для PS/2 мыши и клавиатуры - STR (Suspend to RAM) |
| Управление питанием | - Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB - Стандартный 20-ти пиновый разъем питания ATX (ATX-PW) - Дополнительный 4-х пиновый разъем питания |
| Мониторинг | Нет |
| Размер | - Micro ATX форм-фактор, 244мм x 200мм (9.6" x 7.87") |