EliteGroup L4VXA2/L rev1.0 Socket478

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | Elitegroup |
| Процессор |  |
| Частота шины | 400, 533 МГц |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket478 |
| Поддержка типов процессоров | Intel Pentium 4, Celeron ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | VIA P4X400 (VT8754) + VIA VT8235 ¦ характеристики чипсета |
| Аудио |  |
| Звук | 2-канальный Кодек AC97 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 3 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) |
| Max объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Конфигурация |  |
| Сеть | VIA VT6103 PHY; 10/100 Мбит/сек |
| BIOS | Award |
| Разъемы и выходы |  |
| AGP | 4x/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 5 |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Поддержка UDMA/100 | Да |
| Поддержка UDMA/133 | Да |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (line-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость |  |
| Формат платы | ATX, 30,5 x 19 см |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33,7 x 26,2 x 6,3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.113 кг |
| Внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | www.ecs.com.tw |