EPoX EP-8KDA7I (OEM) Socket754 nForce3 250 AGP+LAN SATA ATX

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | EPoX |
| Модель | EP-8KDA7I |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool-n-Quiet |
| BIOS | Award BIOS |
| Формат платы | ATX, ( 305 x 210 мм ) |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket754 |
| Поддержка типов процессоров | AMD Athlon 64, Sempron ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | nVidia nForce3 250 |
| Аудио |  |
| Звук | 6-канальный AC 97 кодек RealTek ALC655 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC-3200 ¦ Совместимая память |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб (определяется процессором) |
| Конфигурация |  |
| Сеть | Интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Realtek RTL8201BL 10/100 Мбит/сек |
| Разъемы и выходы |  |
| AGP | 4х/8x (v 3.0). Карты 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 5 |
| Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/133 | 2 канала с возможностью подключения 4х устройств. |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 0+1 из 2х Serial ATA устройств и 4х IDE устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (line-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость |  |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.5 x 27 x 7 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.15 кг |