MSI P35 Neo Combo-F

Процессор

• Поддерживается разъем LGA775 для процессоров Intel® Core 2 Quad/ Core 2 Duo
• Поддерживается процессоры Intel® Yorkfield, Wolfdale в корпусе LGA775
• Поддержка FSB 1333/1066/800

Чипсет

• Intel® P35 
- Поддержка FSB 800/1066/1333MHz
- Поддержка двухканальной памяти DDR3 800/1066.

• Intel® ICH9/ICH9R (опционально)
- Высокоскоростной контроллер (Hi-Speed) USB (USB2.0) со скоростью передачи 480Mb/sec. До 12 портов - 4/6 портов SATAII (ICH9/ICH9R) и скороростью передачи до 3Гб/с
- PCI Master v2.3, I/O APIC
- Совместимость с ACPI 2.0
- Serial ATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 или JBOD (только при ICH9R)
- Встроенный AHCI контроллер (только при ICH9R)

Память 
• Поддержка 2 небуферизованных модулей DDR2 SDRAM с питанием 1.8В (Макс.4ГБ).
• Поддержка 2 небуферизованных модулей DDR3 SDRAM с питанием 1.5В (Макс.4ГБ).
• Поддержка двухканальной архитектуры памяти.

Разъемы расширения

• Одни разъем PCI Express x16 (поддерживается шина PCI Express v1.0a). 
• Три разъема PCI Express x1 (шина PCI Express совместимая со спецификацией v1.0a).
• Два разъема PCI v2.3 32-bit Bus (поддержка версии 3.3v/5v шины PCI).

Встроенный IDE контроллер 

• Один IDE контроллер Ultra DMA 66/100/133, встроеннный в чипсет Marvell® 88SE6111.
- Поддержка режимов PIO и Bus Master.
 - Возможность подключения двух устройств Ultra ATA.

• Контроллер SATAII встроен в чипсетах Intel® ICH9R и Marvell® 88SE6111. (опционально)
- Поддерживается скорость передачи данных 300МБ/с.
- 4 порта SATAII и 2 eSATA на чипсете ICH9R.
- Поддерживается AHCI контроллер с SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10.
- 1 порт SATAII на чипсете Marvell® 88SE6111.

Аудио

• Аудио-кодек Realtek® ALC888.
- Совместим со спецификацией Azalia 1.0.
- 8-канальное аудио с гибким переназначением разъемов ввода/вывода.

Сетевая карта

• Поддерживает 10/100/1000 Fast Ethernet с помощью Realtek 8111B.

Разъемы ввода/вывода, установленные на плате

- 24-конт. разъем питания ATX
- 4-конт. разъем питания ATX 12В
- Разъемы вентиляторов процессора х1 / системы x2 
- CD-In коннектор
- Звуковые разъемы передней панели
- Разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- 1 x коннектор SPDIF-out 
- Разъем датчика открытия корпуса 
- 1 х коннектор последовательного порта
- 4 х коннектора USB 2.0 
- 1 разъем для флоппи-дисковода
- 5/7 x разъемов Serial ATAII (опционально)
- 1 х коннектор жестких дисков ATA133
- 1 x IEEE1394 разъем с поддержкой 1 дополнительного порта (опционально)

Порты ввода/вывода задней панели

- 1 x PS/2 клавиатуры
- 1 x PS/2 мыши
- 1 x параллельный порт
- 1 x последовательный порт
- 1 x звуковой разъем 6-в-1 
- 4 x USB 2.0 порта
- 1 x RJ45 сетевой разъем
- 1 x IEEE1394 порт (опционально)

Размеры

• 30.5 см(дл) x 22.0 см(ш) ATX форм фактор

Крепление

• 6 отверстий для крепления