SOLTEK SL-75FRN3-L SocketA(462) nForce2 Ultra 400

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | SOLTEK |
| Модель | SL-75FRN3-L |
| Процессор |  |
| Частота шины | 200, 266, 333, 400 МГц |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket462 (A) |
| Поддержка типов процессоров | AMD Athlon, Athlon XP, Duron, Sempron ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | nVidia nForce2 Ultra 400 (nForce2 SPP + nForce2 MCP) |
| Аудио |  |
| Звук | 6-канальный кодек AC97 Realtek ALC650 |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200) |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC-3200 ¦ Совместимая память |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Конфигурация |  |
| Сеть | Интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня ICS 1893AF 10/100 Мбит/сек |
| BIOS | Award BIOS |
| Разъемы и выходы |  |
| AGP | 4х/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 5 |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Поддержка UDMA/100 | Да |
| Поддержка UDMA/133 | 2 канала с возможностью подключения до 4х устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x LPT, 2x COM, 1x Game/MIDI, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (line-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость |  |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Формат платы | ATX, 305 x 210 см |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36 х 7 х 26.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.279 кг |
| Внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | www.soltek.com.tw |