SOLTEK SL-85DIR4 Socket478

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | SOLTEK |
| Модель | SL-85DIR4 |
| BIOS | AMI BIOS |
| Формат платы | MicroATX, 244 x 195 см |
| Процессор |  |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket478 |
| Поддержка типов процессоров | Pentium 4, Celeron (Willamette, Northwood) ¦ Совместимые процессоры |
| Чипсет мат. Платы | Intel 845PE (RG82845PE + FW82801DB (ICH4)) |
| Частота шины | 400, 533, 800 МГц (частота 800 МГц не является документированной для этого чипсета) |
| Аудио |  |
| Звук | 2-канальный АС97 кодек Realtek ALC101. |
| Поддержка памяти |  |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), поддержка памяти РС3200 не является документированной для данного чипсета. |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Разъемы и выходы |  |
| AGP | 4x/2х (v 2.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 2 |
| Поддержка UDMA/100 | 2 канала с возможностью подключения 4х устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 4x USB 2.0, аудиоразъемы (line-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость |  |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.2 х 19.8 х 4.7 см. |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0,671 кг |
| Внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | Soltek Computer Inc |