- Обзор GSM-коммуникатора HTC P3400 (Gene)

- HTC P3400 (Gene) в интерьере

Комплект поставки:

- Смартфон

- Аккумулятор 1250 мАч

- Инструкция

- Зарядное устройство

- Диск с ПО (ActiveSync и Outlook)

- Кабель Mini-USB

- Стереогарнитура

- Чехол на пояс

Пользователей Windows Mobile-устройств можно разделить на две условные группы – те, кому хватает производительности старого TI OMAP850, и те, которые требуют от новых аппаратов не только дизайна и набора беспроводных интерфейсов, но и высокой производительности, в частности, возможности проигрывания неконвертированного видео. Разговоры о том, каким должен быть идеальный коммуникатор и должен ли он быть класса «все в одном» (что совсем не очевидно), не утихнут никогда. Это естественно, каждый пользователь примеряет технологии на себя. Кто-то способен жить и с 200 МГц, а некоторым уже не хватает мощности 400 МГц.

Обзор HTC P3400 посвящен той группе пользователей, которая выше не была упомянута. Это новички, пользователи, которые только хотят опробовать новую платформу. Причин много: от банальной «надоел Symbian» или «устал от своего телефона» до кардинальной смены задач, которые человек хочет решать при помощи мобильного устройства. Указанные нами группы в эту категорию, естественно, не входят. Пользователи Qtek S200 и подобных аппаратов поймут, что менять один коммуникатор на другой с идентичной функциональностью и в новой обертке просто нет смысла. Про любителей неконвертированного видео и 10 параллельно запущенных в фоне программ все также ясно.

Немного поговорим о платформе, которая послужила базой для HTC P3400. Наименование коммуникатора – HTC Gene – может ввести в заблуждение на этот счет. Gene – это, как и раньше, кодовое имя. Оно не говорит о том, что аппарат создан на абсолютно новой платформе. Прообразом послужил, как уже упоминалось, Qtek S200, то есть устройство основано на незабвенном HTC Prophet со всеми вытекающими из этого последствиями.

- Дизайн, элементы управления

|  | Видео, внешний вид аппарата (mpg, 17.4 Мб)>>> |
| --- | --- |

Аппарат имеет в целом классическую внешность. Ожидать от бесклавиатурного коммуникатора неординарных идей в плане дизайна нет смысла. Хотя нельзя не отметить, что дизайнерам HTC уже в который раз удалось привнести в стандартную обертку новые идеи. HTC P3400 имеет обтекаемую форму. Лицевая часть единственная, которая сделана строго, ребра и торцы не имеют точно очерченных граней и плавно переходят в заднюю крышку.

Интересно, что большинство людей, которые знакомились с коммуникатором впервые, отмечали то, что его удобно держать в руке. Аппарат производит хорошее впечатление. Это особенно важно отметить в свете позиционирования модели. Судя по первому знакомству, HTC удалось упростить дизайн именно так, чтобы он производит хорошее впечатление на людей, едва знакомых с коммуникаторами. Дизайн прост и приятен. Частично это впечатление складывается за счет формы, частично – за счет пластика. В HTC P3400 используется пластик с мягким покрытием (soft-touch), что придает корпусу удобство. Из этого пластика выполнена большая часть коммуникатора, за исключением лицевой панели. Аппарат не скользит в руках, на нем не остаются царапины и потертости. К слову, использование подобного покрытия повышает в глазах покупателей цену аппарата. Так сложилось, что чаще всего soft-touch-покрытие применяется в дорогих моделях. Именно этот стереотип отчасти играет на руку нашему герою.

Габариты устройства (109x58x17.65 мм, вес 126 г) сопоставимы с другими моделями этого форм-фактора. За счет формы аппарат удобнее других лежит в руке. Носить его можно с одинаковым комфортом как в карманах верхней одежды, так и в кармане брюк или даже рубашки. Хотя в последнем случае все же могут быть неудобства.

На лицевой стороне расположен дисплей, разговорный динамик и блок навигационных клавиш. По периметру динамика, расположенного над дисплеем, находятся два светодиода. Один из них сигнализирует о пропущенных вызовах или принятых сообщениях (красный цвет), а также о работе устройства (зеленый). Второй светодиод показывает активность модуля Bluetooth (синий цвет).

Рассмотрим навигационный блок. Он включает в себя шесть кнопок и пятипозиционную навигационную кнопку в центре. Для продуктов HTC набор навигационных клавиш уже стал стандартным. Причем в него входит необходимый минимум кнопок для выполнения простейших действий без использования пера. Речь идет, в первую очередь, о клавише «Ok», находящейся справа снизу от навигационной кнопки, с ее помощью из любого приложения или меню можно возвратиться к экрану Today. Слева на этом же уровне расположена кнопка активации меню Start. Верхний ряд содержит две софт-клавиши. Клавиши отбоя и приема вызова находятся внутри навигационных пар. Выглядит такое расположение интересно.

Говоря о возможности управления одной рукой применительно коммуникаторов HTC, приведем пример реализации навигационного блока у других производителей. Например, в коммуникаторах производства Quanta Computer. В модели O2 XDA Atom клавиши возврата в меню Today нет (на ее месте расположена кнопка активации плеера), в Glofiish M700 нижнего ряда нет как класса, только отбой\прием вызова и софт-кнопки, в Orsio n725 на этой позиции находится кнопка активации меню почты и т.д., есть и другие примеры. Радует, что с выходом новых продуктов в HTC не свернули c правильного пути. Стандартный набор кнопок логичен и удобен. В ближайшем будущем появятся аппараты других производителей, также использующие этот набор.

Из всех клавиш подсвечиваются только две – прием и отбой вызова. Соответственно зеленым и красным цветом. Центральная клавиша находится на общем со всем блоком уровне, немного выступая над поверхностью лицевой части. Весь навигационный блок делится на три части: левый набор клавиш, центральная кнопка и правый набор клавиш.  Кнопки имеют короткий, но ощутимый ход, ошибочные нажатия очень редки. Каждое нажатие сопровождается щелчком. Единственное неудобство – кнопки приема и отбоя вызова. За счет того, что они вписаны внутрь левого и правого блоков, при нажатиях часто задеваются навигационные кнопки. Центральная клавиша в целом удобна, хотя к ней нужно привыкать.

На левом ребре располагается клавиша-качелька регулировки громкости и вызывной динамик, забранный решеткой. В левом верхнем углу ютится кнопка выключения устройства/блокировки экрана. Ее расположение несколько непривычно в первое время работы. Нажимать ее удобнее всего указательным пальцем.

Правое ребро занято кнопками активации камеры и голосового управления. Все боковые клавиши находятся на одном уровне с корпусом, выступая менее чем на миллиметр. Это не сказалось отрицательно на удобстве. Нажатия клавиш не вызывают трудностей.

В верхней части правого ребра находится разъем для крепления стилуса. Перо вставляется в разъем до щелчка. По размерам перо соответствует таковому в HTC P3600. Размеры умеренно удобные. Если вы привыкли к большому перу, какие обычно используются в карманных компьютерах, то некоторое время к более компактному стилусу придется привыкать. Верхняя часть пера имеет пластиковый выступ с уголком, это позволяет не глядя вставлять его в разъем. Для извлечения пера служит выступ в форме риски на этом же пластиковом наконечнике.

В нижней части правого ребра мы видим ушко для крепления шнурка. Наконец-то оно находится в удобном месте. Для правшей это идеальное расположение крепления. Короткий ремешок на руку можно без проблем использовать с HTC P3400.

Верхнее ребро преподносит приятный сюрприз в виде разъема под карту памяти формата SD/MMC (SDIO). Это самый распространенный сегодня формат, его использование в бюджетном коммуникаторе заслуживает похвалы. Карты объемом 4 Гб в Москве можно найти по цене 120 долларов США (3000 рублей).

Разъем под карту не прикрыт заглушкой. Это стандартная практика для коммуникаторов и карманных компьютеров. Карта вставляется до щелчка, после чего фиксируется в разъеме. Для того чтобы ее вынуть, достаточно нажать на верхнее ребро карты.

Нижний торец расстраивает также сильно, как радует верхний. Радость после общения с HTC X7500 была недолгой. В P3400 нам снова предлагается единственный разъем под зарядное устройство, кабель и аксессуары. И, конечно же, это фирменный ExtUSB. Разговоры о том, что компания слишком долго приходит к пониманию того, что разъем не слишком удобен, начинать не имеет смысла. Мы говорили об этом во многих обзорах, посвященных продуктам тайваньцев. Пока ситуация неизменна. Отчасти проблема смягчается тем фактором, что в Москве уже можно найти переходник ExtUSB – 3.5 мм компании Brando. Стоит он в среднем 17 долларов США (450 рублей).

Разъем поддерживает интерфейс USB 1.1, это заметно ограничивает скорость передачи данных. Проще использовать связку карта памяти + кард-ридер. Слева от разъема ExtUSB располагается микрофон, справа – кнопка мягкой перезагрузки устройства.

Обратимся к задней части корпуса. Сверху располагается окошко 2 Мп камеры. Объектив немного выступает над корпусом и ничем не защищен. С другой стороны, его удобно протирать, в отличие от аппаратов, в которых незащищенный объектив еще и утоплен в корпус. Справа от камеры находится разъем под внешнюю антенну, он прикрыт резиновой заглушкой-пробкой. Всю нижнюю половину занимает крышка аккумуляторного отсека. Крепление пазовое. По два выступа на боковых гранях и два на торцевой части крышки. Люфт есть, хотя и не слишком заметный. Если намеренно не расшатывать крышку, то он незаметен.

Под аккумулятором располагается крепление SIM-карты. Оно типично для HTC. Карта вставляется в паз, а вынимается с помощью стилуса.

- Экран

Экран модели по характеристикам полностью совпадает с большинством аналогов, так что просто вновь повторим его характеристики. Матрица с разрешением 320x240 точек (QVGA) позволяет отображать 65 тысяч цветов. Используется классическая для текущего поколения устройств диагональ 2.8”. Углы обзора, как и подобает бюджетному коммуникатору, не слишком впечатляют. Если по горизонтали цвета искажаются не слишком заметно, едва меняясь, то по вертикали искажения видны даже при незначительном отклонении.

Имеется 4 уровня подсветки. На ярком солнце дисплей ведет себя терпимо, картинка значительно выцветает, читать информацию становится трудно. Минимальная подсветка комфортна для работы с коммуникатором в темноте и чтения с экрана. На максимальном уровне подсветка умеренно  яркая.

- Автономная работа

В аппарате установлен Li-Ion аккумулятор емкостью 1250 мАч. Для последних аппаратов HTC картина с энергопотреблением весьма схожа в целом. С каждым новым аппаратом тайваньцы оптимизируют энергопотребление, увеличивая время автономной работы. В HTC P3400 одного заряда батареи хватает на 3-4 дня работы при 30 минутах разговоров в день и только. С использованием других функций время значительно снижается. Предлагаем результаты нашего стандартного теста на время автономной работы устройства.

Reading mode – режим минимальной нагрузки. Подсветка экрана выставляется на минимальный уровень, удобный для чтения. В случае HTC P3400 это просто минимальный порог подсветки. Включается программа для чтения книг Haali Reader и активируется автопрокрутка.

MP3 mode – режим нагрузки при проигрывании музыки. Подсветка экрана отключается, (в случае HTC P3400 она выставлена на минимальный уровень), громкость выставляется на средний уровень, к коммуникатору подключаются наушники. С использованием программы Audio-Manager проигрываются MP3-файлы с битрейтом 128 Kbit/s. Аппарат проработал более 20 часов в режиме плеера при заявленных 12 часах воспроизведения WMA-файлов. Без комментариев.

Maximum load – режим максимальной нагрузки. Яркость экрана выставляется на максимальный уровень. Включаем проигрыватель TCPMP и запускаем цикличное проигрывание фильмов с разрешением 320x240 пикселей. Показатель в 6 часов можно назвать хорошим, выше среднего.

Результаты тестирования показывают хорошие значения времени автономной работы. Несмотря на то, что в коммуникаторе используется далеко не самый емкий аккумулятор, аппарат максимально хорошо использует эту емкость.

- Камера

В коммуникаторе установлена 2 Мп камера (CMOS), автофокуса и макросъемки нет. Традиция использования в WM-устройствах посредственных камер (исключение – HTC X7500) постепенно начинает таять, но этот процесс идет пока медленно. Качество снимков находится на приемлемом уровне. Это заметно при съемке в солнечный день, на улице. В помещениях качество снимков серьезно ухудшается. Ночные фотографии также посредственны. Говорить о разных параметрах, влияющих на качество, можно долго, но в этом нет особого смысла, достаточно просто взглянуть на снимки и оценить их качество.

Как и в большинстве остальных аппаратов HTC, здесь используется традиционный для тайваньцев интерфейс: полупрозрачное меню на фоне дисплея в режиме видоискателя. В целом он удобен, хотя перемещение между пунктами могло быть и проще. Немного поговорим об интерфейсе камеры, ее настройках (названия элементов и меню указаны для локальной версии коммуникатора). Для фото доступны следующие разрешения:

- 2M – 1600x1200 точек

- 1M – 1280x960 точек

- L – 640x480 точек

- M – 320x240 точек

- S – 160x120 точек

Качество снимков (в основном выражается в размере получившегося снимка):

- Super Fine

- Fine

- Normal

- Basic

Баланс белого:

- Auto

- Daylight

- Night

- Incandescent

- Fluorescent

Эффекты:

- Grayscale

- Sepia

- Cool

- Negative

Также можно настроить значения Контрастности, Резкости, Оттенка, Насыщенности (по умолчанию эти параметры настраиваются автоматически). Из дополнительных настроек доступны: таймер, штамп времени на фото, отключение звука затвора и некоторые другие.

Видео записывается в формате MPEG4, MotionJPEG, H.263 с разрешением Среднее (176x144) или Мелкое (128x96). В целом настройки в режиме видео повторяют настройки в режиме фото. Из особенностей отметим: включение/отключение записи звука, выставление лимитов по продолжительности или по размерам итогового файла. Качество и разрешение записанного далеки от идеала, хотя разобрать объекты съемки все же можно.

Помимо режимов фото и видео присутствуют еще несколько: видео для MMS, фотокарточка для контакта, режим «спорт». Серия до 5 фотографий с малой задержкой времени – «спортивный» режим.

| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| --- | --- |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |
| (+) увеличить, 1600x1200, JPEG | (+) увеличить, 1600x1200, JPEG |

- Производительность

Коммуникатор построен на процессоре Texas Instruments OMAP 850 с тактовой частотой 200 МГц. Компания использовала этот процессор в большей части своих устройств. Ожидать нового процессора в бюджетном коммуникаторе и не стоило. К тому же, OMAP 850 без проблем справляется с основными задачами, не считая проигрывания неконвертированного видео. Объем доступной оперативной памяти равен 49.16 Мб (из 64 Мб), а объем доступной flash-памяти (в ней хранятся все пользовательские данные) составляет 43.48 Мб (из 128 Мб). Оперативной памяти хватает практически всегда, а при наличии карты расширения объем встроенной flash-памяти не так важен.

Разговор о производительности мы традиционно начинаем с пакета SPB Benchmark. Со временем пакет становится все менее адекватным, даже в том случае, когда речь идет о сравнении Windows Mobile. По этой причине мы не включаем все тесты из пакета, ограничиваясь несколькими наиболее показательными.

CPU Index – Индекс описывает производительность центрального процессора. Никаких изменений по отношению к старым аппаратам на базе TI OMAP 850 здесь нет. Коммуникатор находится по уровню производительности в одном ряду с остальными моделями на данном процессоре.

File System Index – Этот индекс описывает скорость работы с памятью (чтение/запись/перемещение).

Мы провели тест видео в программе The Core Pocket Media Player (TCPMP), получились следующие результаты. Производительность во многом завязана на графические ускорители и набор Wireless MMX, который встроен в последний процессор Intel XScale. Производительность около 100% означает, что фильм в среднем воспроизводится без выпадения кадров, гладко, но возможны провалы на активных сценах. Значения от 120% и выше позволяют говорить об отличном проигрывании фильмов без всяких задержек.

Результаты теста вполне ожидаемы. Никаких изменений в сравнении с остальными аппаратами. Различия в 1-5% не слишком существенны и не играют решающей роли при оценке. Аппарат не справится с проигрыванием неконвертированного видео. Более того, даже при воспроизведении специально оптимизированных роликов или фильмов бывают замедления или рывки. Общую картину это немного портит, хотя смотреть фильмы на аппарате вполне можно, предварительно их конвертируя.

- Интерфейсы

Сотовый модуль модели поддерживает стандарт GSM (GSM 850/900/1800/1900) и технологию EDGE.

Интерфейсные разъемы стандартны для HTC, точнее, он всего один. Это старый добрый ExtUSB, через него происходит зарядка устройства, он служит выходом на гарнитуру, а также для подключения кабеля. О нем мы уже говорили выше. Для работы с беспроводными интерфейсами можно пользоваться как стандартными средствами ОС, так и фирменной утилитой HTC – CommManager.

Bluetooth 2.0 без EDR, количество профилей сравнимо с моделью HTC Herald. Для управления модулем Bluetooth задействованы стандартные драйвера от Microsoft. Посмотрим, какие профили реализованы, для чего они используются.

- Serial Port Profile (SPP). Эмулирует COM-подключение устройств. Используется в основном для синхронизации с настольным компьютером, подключения внешних Bluetooth-устройств, например, Bluetooth GPS-приемника.

- Object Push Profile (OPP). Используется для передачи объектов, например, записей календаря, контактов.

- File Transfer Profile (FTP). Профиль передачи файлов. Можно смотреть файлы как на коммуникаторе с компьютера, так и наоборот. Впервые этот профиль реализован на устройствах HTC на базе стека Microsoft.

- Hands-Free Profile (HFP). Подключение Bluetooth-гарнитуры, устройства громкой связи.

- Human Interface Device Profile (HID). Подключение Bluetooth-клавиатуры.

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Передача стереозвука по Bluetooth.

- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Управление воспроизведением музыки с беспроводной гарнитуры.

- Personal Area Network Profile (PAN). Сетевое подключение через Bluetooth. Используется для подключения настольного компьютера к Интернет через коммуникатор, используется как замена Dual-Up Networking профиля.

- SIM Access Profile (SAP). Подключение автомобильных комплектов связи, которые подключаются к сотовой сети, используя удаленный доступ к SIM-карте на телефоне.

- Программное обеспечение

|  | Видео, работа с меню (mpg, 13 Мб)>>> |
| --- | --- |

Коммуникатор работает под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition с пакетом обновлений AKU 3.2. Подробный обзор Windows Mobile 5.0 вы можете прочесть в специальном материале на нашем сайте. А сегодня поговорим о дополнительных предустановленных программах.

- Обзор Windows Mobile 5.0 for Pocket PC

- Обзор пакетов обновлений AKU для Windows Mobile 5.0

Adobe Reader LE – Наиболее распространенная программа для просмотра PDF-документов, это ее мобильная версия. Как и старший брат, программа отличается неторопливостью. Загрузка страницы с текстом занимает порядка 10-15 секунд, если же документ изобилует картинками или схемами, то каждая страница подгружается по полминуты и более. Стоит заметить, что для просмотра небольших файлов и просто краткого ознакомления с ними возможностей программы более чем достаточно.

Java – Эмулятор для запуска программ, написанных на Java. Возможности его ограниченны, нет поддержки 3D Java. В большинстве ситуаций поддержка работы Java-приложений для смартфонов и коммуникаторов не востребованна, программ для Windows Mobile сегодня в избытке. Исключением для некоторых пользователей может стать браузер OperaMini, рекордсмен по экономии трафика. Еще один пример – любители Java-игр, которым также необходим эмулятор. Здесь стоит оговориться, что штатный эмулятор не поддерживает дополнительные библиотеки, используемые при создании Java-приложений под телефоны Nokia, Motorola и некоторые другие. Запуск и последующая нормальная работа подобных программ не гарантирована.

Audio Manager – приложение, аналогичное стандартному Media Player. По своим возможностям программа не отличается от встроенного проигрывателя ничем, кроме внешнего вида, полностью дублирует его. Ее наличие в системе не совсем понятно с учетом отсутствия каких-либо отличий от Media Player. В плюсы этой программе можно записать разве что приятный интерфейс.

Zip– простая программа для работы с ZIP-архивами. Позволяет упаковывать файлы в архив, распаковывать их, а также просто просматривать находящиеся на коммуникаторе архивы.

Медиа-хаб – оригинальная программа от тайваньцев. Назвать это полноценным приложением нельзя, скорее, перед нами своеобразная оболочка. Запустив ее, мы получаем доступ к анимированному экрану с иконками мультимедийных приложений. Это проигрыватель Audio Manager, программа для просмотра картинок Мои фото (стандартное приложение фото и видео) и для просмотра видео также она. Последним пунктом идет приложение Аудио-помощник.

Аудио-помощник – программа для настройки звука. Активировать ее можно исключительно при подключенной гарнитуре или наушниках. Из настроек доступны регулировки высоких частот и басов, а также 10 полосный эквалайзер. Для тех, кто не хочет разбираться с этими параметрами вручную предусмотрено 25 предустановленных настроек эквалайзера.

- Выводы, заключение

По качеству приема сигнала аппарат не имеет нареканий. Этот параметр с каждым днем играет все меньшую роль. Громкость вызывного динамика находится на среднем уровне, во время разговора собеседника также слышно нормально. В условиях шумных помещений или на улице вблизи оживленной магистрали удобнее использовать гарнитуру. В этих условиях громкости аппарата будет недостаточно для комфортного разговора.

Вибровызов – это мелкая и очень частая дробь. Ощущается не только сама вибрация, которая очень сильна, но и постоянный шум, вызываемый ею. Разработчик немного перестарался с мощностью вибро. В итоге при звонке с включенной вибрацией коммуникатор начинает жутко трясти, при этом действо сопровождается шумом, издаваемым корпусом. В плюс занесем тот факт, что не заметить вибровызов очень сложно.

Модель появилась на рынке в середине марта. Сегодня средняя цена на аппарат составляет  500 долларов США (13 000 рублей). Можно говорить о том, что HTC P3400 становится одним из наиболее важных игроков на рынке. Сочетание зарекомендовавшего себя за полтора года качества продуктов HTC и разумная ценовая политика могут позволить коммуникатору HTC P3400 стать хитом продаж среди Windows Mobile-устройств.

Особенно любопытно то, что HTC – первый и пока единственный производитель, решивший затронуть бюджетный сегмент. Ни HP, ни E-Ten (Glofiish), ни i-Mate пока не представили аналогичные решения. Продукты Quanta computer, в частности, выпускаемые для Rover PC, не блещут качеством и не способны составить ценовую конкуренцию. А в ближайшее время бюджетный коммуникатор должна представить компания i-Mate, это будет первый конкурент для HTC P3400.

- Описание:

- Класс: коммуникатор на базе Windows Mobile

- Форм-фактор: моноблок

- Конкуренты: Qtek S200, i-Mate JAMin, O2 XDA Neo

- Материалы корпуса: пластик, soft-touch-покрытие

- Операционная система: Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition AKU 3.2

- GSM Quad-band 850/900/1800/1900 МГц, EDGE/GPRS класс B, Multi-slot standard class 10

- Процессор: Texas Instruments OMAP 850 200 МГц

- Оперативная память: 64 Мб (49.16 Мб доступно)

- ROM: 43.48 Мб доступно пользователю для хранения данных, установки программ

- Интерфейсы: SD/MMC, Bluetooth 2.0, ExtUSB для заряда/синхронизации (USB 1.1)

- Экран: TFT 2.8” (58x44 мм – активная область) c разрешением QVGA (320х240 точек), отображает 65 тысяч цветов, имеется 4 уровня регулировки подсветки

- Батарея: съемная Li-Ion емкостью 1250 мАч

- Габариты: 109x58x17.65 мм

- Вес: 126 г.