# CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 1.8 ГГц/ 512Кб/ 2000МГц Socket-939

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | AMD |
| Модель | ATHLON-64 3000+ |
| Описание | Реальная частота работы процессора - 1.8 ГГц. |
| Частота шины CPU | 2000 МГц |
| Кэш L1 | 128 Кб |
| Кэш L2 | 512 Кб, работает на частоте процессора |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Ядро | Winchester, Venice ¦ характеристики ядра CPU |
| Количество ядер | 1 |
| Рассеиваемая мощность | 67 Вт |
| Критическая температура | 70°С (Winchester) или 65°С (Venice) |
| Технология | 0.09 мкм, медные соединения, SOI (Winchester) или 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) (Venice) |
| Напряжение питания | 1.40 В |
| Поддержка процессоров |  |
| Гнездо процессора | Socket939 |
| Поддержка памяти |  |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200), двухканальный контроллер |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC-3200, PC-2700, PC-2100, PC-1600 ¦ Совместимая память |
| Max объем оперативной памяти | 4 Гб. Поддерживаются модули объемом от 32 Мб до 1Гб (до 4х модулей на процессор) |
| Прочее |  |
| Прочее | Поддержка команд 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3 (только Venice), MMX, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection). |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 4 х 4 х 0.7 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.04 кг |
| Ссылки на внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | www.amd.com |