Процессор AMD Athlon 3200+ Socket AM2

Реальная частота работы процессора - 2.0 ГГц. 
Гнездо процессора Socket AM2 
Частота шины 1000 МГц 
Кэш L1 128 Кб 
Кэш L2 512 Кб, работает на частоте процессора 
Ядро Orleans 
Количество ядер 1 
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), EСС не поддерживается, двухканальный контроллер 
Max объем оперативной памяти 16 Гб. 
Рассеиваемая мощность 62 Вт 
Критическая температура 69°С 
Технология 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) 
Напряжение питания 1.35 ~ 1.40 В 
Прочее Поддержка команд IA-32, AMD64, 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection)