Справочная информация об AMD Duron

### Электрические характеристики

| Процессор | Рабочая частота процессора | Напряжение питания |  | Частота системной шины | Коэффициент умножения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ядра | ввода-вывода |  |  |
| Spitfire (Модель 3) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 600 | 600 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 6x |
| AMD Duron 650 | 650 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 6,5x |
| AMD Duron 700 | 700 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 7x |
| AMD Duron 750 | 750 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 7,5x |
| AMD Duron 800 | 800 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 8x |
| AMD Duron 850 | 850 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 8,5x |
| AMD Duron 900 | 900 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 9x |
| AMD Duron 950 | 950 МГц | 1.6 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 9,5x |
| Morgan (Модель 7) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 900 | 900 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 9x |
| AMD Duron 950 | 950 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 9,5x |
| AMD Duron 1000 | 1000 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 10x |
| AMD Duron 1100 | 1100 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 11x |
| AMD Duron 1200 | 1200 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 12x |
| AMD Duron 1300 | 1300 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | 13x |
| Applebred (Модель 8) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 1400 | 1400 МГц | 1.5 В | 3.3 В | 266 МГц2 | — 3 |
| AMD Duron 1600 | 1600 МГц | 1.5 В | 3.3 В | 266 МГц2 | — 3 |
| AMD Duron 1800 | 1800 МГц | 1.5 В | 3.3 В | 266 МГц2 | — 3 |

### Тепловые характеристики

| Процессор | Номинальное напряжение | Максимальный потребляемый ток | Тепловая мощность |  | Максимальная температура ядра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макс. | Типичная |  |
| Spitfire (Модель 3) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 600 | 1.6 В | 17,1 А | 27,4 Вт | 24,5 Вт | 90ºC |
| AMD Duron 650 |  | 18,4 А | 29,4 Вт | 26,4 Вт |  |
| AMD Duron 700 |  | 19,6 А | 31,4 Вт | 28,2 Вт |  |
| AMD Duron 750 |  | 20,9 А | 33,4 Вт | 30 Вт |  |
| AMD Duron 800 |  | 22,1 А | 35,4 Вт | 31,8 Вт |  |
| AMD Duron 850 |  | 23,4 А | 37,4 Вт | 33,6 Вт |  |
| AMD Duron 900 |  | 24,7 А | 39,5 Вт | 35,4 Вт |  |
| AMD Duron 950 |  | 25,9 А | 41,5 Вт | 37,2 Вт |  |
| Morgan (Модель 7) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 900 | 1.75 В | 24,4 А | 42,7 Вт | 38,3 Вт | 90ºC |
| AMD Duron 950 |  | 25,4 А | 44,4 Вт | 39,8 Вт |  |
| AMD Duron 1000 |  | 26,3 А | 46,1 Вт | 41,3 Вт |  |
| AMD Duron 1100 |  | 28,7 А | 50,3 Вт | 45,1 Вт |  |
| AMD Duron 1200 |  | 31,3 А | 54,7 Вт | 49,1 Вт |  |
| AMD Duron 1300 |  | 34,3 А | 60,0 Вт | 55,2 Вт |  |
| Applebred (Модель 8) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 1400 | 1.5 В | 38,0 А | 57,0 Вт | 45,5 Вт | 85ºC |
| AMD Duron 1600 |  | 38,0 А | 57,0 Вт | 48,0 Вт |  |
| AMD Duron 1800 |  | 38,0 А | 57,0 Вт | 53,0 Вт |  |

### Справочные характеристики

| Процессор | Размер кэша L1 | Размер кэша L2 | Рабочая частота кэша L2 | Технологическое разрешение | Технология 3DNow! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spitfire (Модель 3) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 600 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 600 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 650 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 650 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 700 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 700 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 750 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 750 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 800 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 800 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 850 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 850 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 900 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 900 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Duron 950 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 950 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| Morgan (Модель 7) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 900 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 900 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 950 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 950 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1000 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1000 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1100 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1100 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1200 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1200 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1300 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1300 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| Applebred (Модель 8) |  |  |  |  |  |
| AMD Duron 1400 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1400 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1600 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1600 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Duron 1800 | 128 Кб | 64 Кб на кристалле процессора | 1800 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |

1 При частоте системной шины 100 МГц, скорость передачи данных удвоена.

2 При частоте системной шины 133 МГц, скорость передачи данных удвоена.

3 Устанавливается автоматически в зависимости от типа процессора.