# 128Mb <PCI-E> DDR ASUS EN6600Silencer/TD (RTL)

| Основные |  |
| --- | --- |
| Производитель | ASUS |
| Модель | EN6600Silencer/TD |
| Чип | GeForce 6600 ¦ характеристики GPU |
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт. |
| Видеопамять | 128 Мб |
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| 800x600 | 240 Гц |
| 1024х768 | 240 Гц, 16 бит, 32 бита - 200 Гц |
| 1280х1024 | 16 бит - 170 Гц, 32 бита - 150 Гц |
| 1600х1200 | 16 бит - 120 Гц, 32 бита - 100 Гц |
| 1920х1080 | 16 бит - 100 Гц, 32 бита - 85 Гц |
| 1920х1200 | 16 бит - 100 Гц, 32 бита - 85 Гц |
| 1920х1440 | 16 бит - 85 Гц, 32 бита - 75 Гц |
| 2048х1536 | 16 бит - 75 Гц, 32 бита - 60 Гц |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Частота чипа | 300 МГц |
| Частота памяти | 275 МГц (550 МГц DDR) |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 8, 4 блока выборки текстур |
| Поддержка API | DirectX 9.0c, OpenGL 2.0 |
| Разъемы и выходы |  |
| TV out | S-video, RCA через переходник |
| Порты | 15-пиновый коннектор D-Sub, DVI-I |
| Интерфейс |  |
| Интерфейс | PCI Express 16x |
| Охлаждение |  |
| Охлаждение | Пассивное (радиатор на лицевой стороне платы) |
| Комплект поставки и опции |  |
| ПО в комплекте | Утилиты ASUS: ASUS GameFace Live, ASUS Video Security online, ASUS On Screen Display, ASUS DVD XP. |
| Прочее |  |
| Поддержка ОС | Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server x64 (SP1), Windows XP 64-bit Edition x64, Linux IA32/AMD64/IA64, FreeBSD |
| Логистика |  |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 41.5 х 5.3 х 23.6 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.781 кг |
| Ссылки на внешние источники информации |  |
| Ссылка на сайт производителя | www.asus.com |