ASUS RADEON 9550 128 mb AGP 8x

- Чипсет: Radeon 9550 (64-bit)

- Интерфейс: AGP 4х/8x

- Тип и объём памяти: DDR SDRAM 128 Мб

- Максимальное разрешение: 2048х1536 при частоте 60 Гц

- Разрядность шины памяти: 64 бит

- Охлаждение: радиатор и вентилятор на процессоре

- Частота чипа: 250 МГц

- Частота памяти: 200 МГц (400 МГц DDR)

- Количество пиксельных конвейеров: 4, по 1 TMU на каждом

- RAMDAC: 2 встроенных в чип 400 МГц DAC

- Поддержка API: DirectX 9.0, OpenGL 2.0

- Требования к системе (минимальные): Pentium 4/III/II/Celeron, AMD K6/Duron/Athlon/Athlon XP; RAM 128 Мб, привод CD-ROM; блок питания мощностью не менее 300 ватт

- Разъёмы: 15-пиновый коннектор D-Sub, DVI-I, TV out S-video