# Gigabyte Radeon HD 4650

Как уже не раз говорилось, основную долю в продажах видеокарт составляют недорогие решения из категории "до $200". Сегодня нам предстоит оценить способности молодого бойца из сегмента low-end, имя которого Gigabyte Radeon HD 4650. А заодно, чтобы не было ему одиноко, посмотрим, что может противопоставить калифорнийская NVIDIA в этом ценовом сегменте.

Прежде всего, поговорим о критериях выбора соперников для героя нашего обзора, точнее, о единственном критерии - цене. На сегодняшний день прямым конкурентом для Radeon HD 4650 являются видеокарты GeForce 9500GT, а чуть выше располагаются карты HD 4670 и 9600GT соответственно. Ниже приведена сводная таблица рекомендованных производителем характеристик вышеуказанных видеокарт, а также их цены в московской рознице:

|  | Radeon HD4650 | Radeon HD4670 | GeForce 9500GT | GeForce 9600GT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядро | RV730 | RV730 | G96 | G94 |
| Частоты ядра/шейдерного блока GPU | 600 | 750 | 550/1400 | 650/1600 |
| Кол-во универсальных процессоров | 320 | 320 | 32 | 64 |
| Кол-во блоков TMU | 32 | 32 | 16 | 32 |
| Кол-во блоков ROP | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Частота памяти, МГц | 800 | 2000 | 1000 для GDDR-2 1600 для GDDR-3 | 1800 |
| Тип видеопамяти | GDDR-2 | GDDR-3 | GDDR-2/GDDR-3 | GDDR-3 |
| Разрядность памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 256 |

Безусловно, из-за разницы архитектур, напрямую нельзя сравнивать характеристики этих решений, однако, глядя на цены, можно смело сказать, что борьба в этом ценовом сегменте ведется довольно ожесточенная.

Теперь, когда мы ознакомились с перечнем характеристик эталонных решений, самое время перейти к знакомству с героем данного обзора - Gigabyte Radeon HD 4650. Интересно, чем нас порадует Gigabyte на этот раз.

### Упаковка, комплектация, особенности

Видеокарта упакована в яркую коробку из плотного картона. Благодаря скромным размерам, карту легко перевозить.

На лицевой стороне упаковки содержится основная информация о возможностях и характеристиках видеокарты. Производитель информирует нас о том, что карта разогнана (правда, не информирует насколько), оснащена портом HDMI и 1 Гб видеопамяти типа GDDR-2

На обратной стороне коробки содержится информация о комплекте поставки, а также информация о видеовозможностях карты.

В комплект поставки, помимо самой карты, входят следующие элементы:

- инструкция по эксплуатации;

- переходник с DVI на VGA;

- диск с драйверами.

Помимо DVI- и VGA-разъемов, на видеокарте присутствует обещанный HDMI-порт, который будет полезен при подключении компьютера к широкоформатным панелям или проекторам, если вы решите создать домашний кинотеатр. Отвод тепла от видеокарты осуществляется при помощи активной системы воздушного охлаждения, которая закрывает собой не только графическое ядро, но и подсистему питания, а также частично закрывает модули видеопамяти. Кстати, последний факт вряд ли стоить считать недостатком, так как установленная память греется довольно слабо.

На видеокарте установлена память производства компании Hynix со временем выборки 2,5 нс, что соответствует номинальной частоте 400 МГц (800 МГц DDR).