Inno3D GeForce2 MX400 64MB

Введение

Видеокарты на GeForce2 MX400 сегодня уже заполонили прилавки наших магазинов. В продаже есть всё: дешёвые безымянные платы, дорогие комбайны с видеовходом и выходом, с DDR и SDR памятью, а где-то там, за океаном, продаются даже 128 мегабайтные варианты этих карт. Ничего кардинально нового чип GeForce2 MX400 из себя не представляет, поэтому видеокарты на нём кроме как по скорости ничем не отличаются от своих аналогов на GeForce2 MX. Выпускаемые по одному и тому же референсному дизайну, они рознятся лишь типом используемой памяти и комплектом поставки. Да плюс ещё одно: в последнее время всё чаще производители, чтобы выделить свои видеокарты среди остальных, используют разноцветный гетенакс для печатной платы. Чаще всего это чёрные, или красные PCB.

Мы уже встречались с видеокартой на GeForce2 MX400 производства компании PowerColor. Плата PowerGene MX400 имела 32 мегабайта DDR памяти на борту, работающей на 200(400) МГц. К сожалению, подобные платы нечасто встречаются в наших магазинах. Ну а сегодня в гостях у нас совершенно обычная недорогая видеокарта от Inno3D на том же чипе, но с памятью SDRAM.

Inno3D всегда нравилась мне двумя вещами: недорогой ценой своих продуктов и комплектом поставки. Теперь Inno3D немного сдала свои позиции, изменив комплект поставки, но реабилитировалась, покрасив видеокарту в чёрный цвет. Но о самой карте мы поговорим чуть позже, а пока что давайте посмотрим на то, что в комплекте. Кроме самой видеокарты, здесь имеется весьма длинный шнур для подключения платы к телевизору с тюльпанчиковыми разъёмами, переходник S-Video на Composite, небольшая инструкция по эксплуатации и пять дисков с программным обеспечением, упакованных в приятную книжечку. До этого в видеокарты GeForce2 MX они ещё вкладывали и коврик для мышки. Я задал вопрос представителям Inno3D, почему в комплекте нет коврика для мышки, на что мне сказали, что таковой присутствует во всех коробках с видеокартами и здесь должен быть, но его не было. Ну да ладно, коврик - это не так важно, но кроме него расстроила ещё и подборка программного обеспечения. В картонной книжечке на пяти дисках располагались: одна полная игра Midnight GT, один диск с драйверами, тестом 3DMark2000 и утилитами Colorific для калибровки дисплея, WinDVD2000, один диск с каким-то мутным клипартом и Ulead PhotoImpact 5, - программа для редактирования изображений. Хотелось бы большего, потому что имея под рукой Photoshop, из всего комплекта остаётся только диск с не очень новой игрушкой. Слабовато. Хочется большего. Но, в этом есть и хорошая сторона. Не отвлекаясь на различные побрякушки, концентрируемся на самой видеокарте.

Беря плату в руки

Чёрный цвет. Не знаю, как у кого, а у меня он ассоциируется с дорогими платами. Немного времени назад так оно и было - чёрный цвет был присущ только действительно стоящим продуктам. Сегодня разноцветными платами уже никого не удивишь: чёрные материнские платы, видеокарты, звуковые карты. Всё это устанавливается в чёрные корпуса, в которые подключены чёрные мышки и чёрные клавиатуры, к видеокарте подсоединяется чёрный монитор и за всем этим работают чёрные люди, которые играются в не менее чёрные игры. Вот во всей этой черноте нам и приходится разбираться.

Всё сделано в стиле Innovision. Сами видеокарты на GeForce2 MX400 не считаются дорогими, но дешевле них есть MX200, поэтому относительно них Tornado2 MX400 стоит на одну ступень эволюции выше. Поэтому Inno3D, не стремясь особо снизить стоимость карты, установила сюда выход на второй монитор и ТВ-выход. Странно, что здесь мы отделались всего лишь тридцатью двумя мегабайтами, ведь Inno3D выпускает и 64-мегабайтную версию, правда обычной GeForce2 MX. Наша Tornado2 MX400 имеет небольшие размеры, из-за чего все детали на плате расположены близко друг к другу.

Как нам известно, видеокарты на GeForce2 MX400 с памятью SDRAM имеют частоту работы ядра 200 МГц, а памяти - 183 МГц, или реже на 200 МГц. Так как Tornado2 MX400 является типичным представителем данного рода видеокарт, то плата и работает на номинальных частотах 200/183 МГц.

Но память Winbond, установленная на плате, имеет скорость доступа 5 нс, что означает номинальную для неё частоту равной 200 МГц, а это значит, что Inno3D делает плату чуть дороже для себя, чем надо. Ведь при использовании такой памяти ничего не стоит поднять её частоту до 200 МГц, тем более, что это - номинал для пятинаносекундных чипов. Ну а если Inno3D не хотела бы делать нестандартную плату, то было бы разумнее использовать более дешёвую 5.5 нс память с номинальной частотой 183 МГц. Как бы то ни было, такая память обещает нам хорошие результаты разгона.

Ещё одной хорошой новостью для нас стало использование чипа Conexant Bt869 для вывода изображения на телевизор.

Использование этого чипа гарантирует нам поддержку PAL и SECAM для ТВ-выхода, что от него и требовалось. Честно говоря, от Inno3D мы другого и не ожидали. Выход на второй монитор обеспечивает обычный 150 МГц RAMDAC производства FairChild.

А вот в чём с худшей стороны проявились традиции Innovision, так это в приклеивании кулера к видеочипу.

Из-за этого при желании нам не удастся поставить на видеокарту другой кулер. А причины для волнения есть, ведь в нашем обзоре Tornado2 MX 64Mb мы заметили, что вентилятор на видеокарте нам попался слабый, и уже вскоре после тестирования начал громко выть и требовать смазки.

Кроме того, что задняя стенка карты совершенно пустая, нам больше сказать про конструкцию Tornado2 MX400 нечего. Теперь можно смело подключать плату в компьютер и приступать к тестированию.

Разгон

| Прежде всего, давайте разберёмся с разгоном. Как я уже упоминал, видеокарта работает на номинальных частотах 200/183 МГц. Учитывая то, что бутылочным горлышком в современных видеокартах GeForce2/MX является именно пропускная способность памяти, вообще становится не ясно, зачем было делать частоту ядра большей частоты памяти. Но мы исправим этот недостаток с помощью утилиты PowerStrip. Тестовая система |  |
| --- | --- |
| Процессор | AMD Athlon 1200 |
| Материнская плата | Soltek SL75DRV |
| Память | 256 Мб DDR PC2100 |
| Видеокарты | PowerGene MX400 DDR |
|  | Tornado2 MX400 |
| Жёсткий диск | Quantum 30Gb AS+ 7200 RPM |
| Монитор | LG Flatron 795FT Plus |
| Драйвера | Detonator 21.81 |
| ОС | Windows 98SE |

В том, что память заработает как минимум на 200 МГц, мы не сомневались. Поэтому и поставили заранее более высокую частоту. Заработала видеокарта, конечно, и на частоте 230/220, но глюки сменялись зависаниями, да так часто и сильно, что играть становилось невозможно. Опытным путём выяснилось, что память может работать стабильно не более чем на 215 МГц. Не так уж и много, но по сравнению с номиналом в 183 МГц, прирост в 32 МГц можно считать существенным достижением. От такого кулера, который использует Inno3D, ожидать каких-то серьёзных результатов разгона ядра было бессмысленно. Как результат - только 25 МГц прироста и финальная скорость - 225 МГц. Для сравнения видеокарта от PowerColor на том же чипе разогналась до 240 МГц. В общем, 225/215 МГц - это не очень высокий результат разгона. Но делать нечего, придётся тестировать и на этой частоте тоже.

Тестирование

Как вы уже заметили, для сравнения с Tornado2 MX400 была выбрана видеокарта PowerColor PowerGene MX400 с DDR памятью, работающей на номинальных частотах 200/400 МГц. При этом память на данной видеокарте имеет 64-битную шину, что в два раза меньше, чем у тех же GeForce2 MX400, но с SDRAM памятью, но благодаря более высокой частоте, этот недостаток сводится на нет. Можно сказать, что со стороны PowerGene MX400 смотрится как обычный GeForce2 MX400 с SDRAM, работающим на 200 МГц. Вот почему результат тестирования можно предсказать заранее, но мы этого делать не будем.

2D

Качество выводимой картинки у Tornado2 MX400 весьма порадовало. Оно было значительно лучше, чем у того же PowerGene MX400, хотя даже у той видеокарты оно не казалось плохим. Так что можно поздравить Inno3D с тем, что вместе с цветом печатной платы они и улучшили качественные показатели.

| WinBench 99 Graphics Marks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Видеокарта | Tornado2 MX400 | PowerGene MX400 DDR |
| High-End | 1670 | 1670 |
| Business | 405 | 409 |

Как и ожидалось, в этом тесте Tornado2 MX400 слегка проигрывает своему сопернику. Но зато выигрывает в качестве картинки. Ну что ж, пора перейти к более важным для нас тестам.

Direct3D

По традиции, начинаем с 3DMark2000 Pro. Для видеокарт низкого уровня, коими и являются обе испытуемых сегодня, мы используем среднюю детализацию сцен.

По умолчанию Tornado2 MX400 показывает более низкие результаты, чем GeForce2 MX400 DDR, но разгон выводит всё на свои места.

В более "лёгком" тесте ситуация сохраняется с точностью до процента как в 16-битном, так и в 32-битном цвете. Результаты закономерны. Разгон этой видеокарты даёт очень серьёзный прирост скорости. Особенно это видно во втором тесте, с меньшей нагрузкой на ядро видеокарты. Но времена меняются и современные игры требуют больше ресурсов, чем тесты 3DMark2000, но и используют больше новых функций.

Здесь нам поможет разобраться 3DMark2001 Pro. В этом тесте с нашей-то конфигурацией видеокарт имеют смысл только тесты с низкой детализацией.

Преимущества от разгона в этих тестах видны лучше, хотя и общая скорость, конечно же, намного меньше.

В этом тесте разгон даёт примерно такой же прирост.

В более простом тесте Lobby ситуация не меняется. В общем, можно сказать, что зная, что благодаря установке частоты памяти на 183 МГц, когда возможно было поставить номинал в 200 МГц, Tornado2 MX400 серьёзно проигрывает DDR-варианту той же платы.

OpenGL

Для OpenGL, по традиции, мы использовали Quake III Arena.

Здесь преимущества от разгона выглядят внушительно только в 32-битном цвете, где даётся большая нагрузка на память.

Но чтобы определиться с Tornado2 MX400, мы должны сделать некоторые выводы по этой плате.

Выводы

Что можно сказать про обычную видеокарту на GeForce2 MX400, когда она практически ничем не отличается от десятков других таких же? Если бы кто-нибудь заверил меня, что в комплекте ко всем таким видеокартам поставляется коврик для мышки, то я бы сказал, что у Tornado2 MX400 хороший комплект поставки. Если бы кто-нибудь заверил меня, что у этой видеокарты через три недели не сдохнет кулер, как это было у Tornado2 MX 64Mb, я бы сказал, что приклееный на чип радиатор - отнюдь не недостаток в данном представлении. Ну а про остальное я могу сказать, что достоинствами Inno3D Tornado2 MX400 являются:

- Память, гарантированно способная работать на не менее чем 200 МГц

- Хорошее качество вывода изображения на экран

Ну а что касается недостатков, то мы таких не обнаружили. Конечно, неприятно, что память, рассчитанная на 200 МГц, работает в номинале на 183 МГц, ну так это почти все GeForce2 MX400 SDR имеют такую частоту... Конечно, неприятно, что чип разогнался только до 225 МГц, но дополнительные 10-15 МГц не дали бы никакого толку. Но если сравнивать Tornado2 MX400 и Tornado2 MX 64 Mb, то я бы сказал, что в нашем случае недостатком является небогатый комплект поставки платы.